PATTERNG version 9.2             Copyright (c) 28 oktober 1991, Joost van Reij

------------------------------------------------------------------------------

PATTERNG may be freely copied and distributed, but may not be sold.

De autheur stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door

gebruik, kopieren of welke andere handeling dan ook, van of met dit programma.

-----------

1. ALGEMEEN

-----------

Dit programma maakt het mogelijk om een file te creeren, waarin 8 beelden

('patterns') zijn opgenomen. De file moet in een EPROM voor de testbeeld-

generator geprogrammeerd worden.

Elk beeld heeft een resolutie van 128*72 (64 definieerbaar) punten in 8 kleuren.

Benodigd is een VGA (resolutie 640*480) kleuren scherm of

EGA (resolutie 640*350) kleuren scherm

Benodigd is ook een muis

Opm: De testbeeld-generator herhaalt de eerste 8 rijen onder aan het scherm.

Indien het programma in EGA mode draait, dan worden deze 8 rijen ook

altijd zichtbaar gemaakt. (In VGA mode alleen in de 'browse' funktie).

------------

2. BEGRIPPEN

------------

area

een geselekteerd gebied in het beeld, aangegeven met een rechthoek

beeld

een van de 8 mogelijke 'patterns' op het scherm

icon

een rechthoekig teken op het scherm waarmee een funktie geaktiveerd wordt.

-----------

3. FUNKTIES

-----------

Alle functies zijn met de muis (linker knop) te bedienen. Enkele functies

zijn ook beschikbaar onder functie-toetsen (aangegeven met [ ] haken).

Behalve de direct bereikbare funkties, zijn een aantal funkties ook (of

alleen) onder een pop-up menu te vinden. Dit is aangegeven met [M...]. Het

eerste pop-up menu verschijnt als de rechter muis knop wordt ingedrukt.

Indien tekstuele input gevraagd wordt, dan fungeert de ESC toets als

CANCEL. Hetzelfde doet de rechter muis knop in zo'n geval.

------------------------------------------

3.1. FUNKTIES VANAF HET SCHERM TE BEDIENEN

------------------------------------------

editen (geen specifieke aktivatie)

------

Met de linker muisknop. Als zij wordt/is ingedrukt en de muis-cursor

is binnen het area gedeelte van het beeld dan worden punten getekend

in de geselekteerde kleur (zie 'kleurselektie' hieronder).

Welke punten precies getekend worden hangt af van het geselekteerde gebied

(zie 'area') en de toestand van 'line' en 'column'.

Het editen gebeurt in een shadow-buffer. Tot op het moment dat 'keep' of

een ander beeld (zie 'screens' hieronder) geselekteerd wordt, of wanneer

'save' wordt geselekteerd is een 'undo' mogelijk.

De toestand van het beeld in de echte beelden-buffer kan gekontroleerd

worden met behulp van de 'browse' funktie.

tekst (geen specifieke aktivatie)

-----

Tekst kan vanaf het toetsenbord ingevoerd worden. Letters verschijnen

in het beeld op de plaats van de muis-cursor. Het tekenen wordt beperkt

tot het geselekteerde gebied (zie 'area').

Vorm, grootte en kleur hangen af van respektievelijk font, fontfactor (zie

'1* 2* 3* 4*') en geselekteerde kleur.

De ruimte tussen de letters kan opgegeven worden (zie 'fontspace...').

kleurselektie (icons)

-------------

Met behulp van de 8 gekleurde rechthoeken (icons) bovenaan het scherm.

De geselekteerde kleur wordt gebruikt bij de funkties:

'edit', 'line', 'column', 'fill...', 'tekst' en 'ascii...'.

Bovendien ook nog bij de funktie 'changecolor...'.

area (icon)

----

Hiermee is het mogelijk om een rechthoekig gebied te selekteren als volgt:

1. aktiveer 'area'

2. selekteer het eerste hoekpunt in het beeld en houdt muisknop ingedrukt.

3. beweeg de muis als gewenst en laat de knop nu los.

Als 'area' aktief is en geselekteerd wordt, dan omvat het gebied het hele

beeld.

Het geselekteerde gebied heeft twee funkties:

1. alle edit funkties (niet 'copy<->load') beperken zich tot dit gebied.

2. dit gebied kan gekopieerd worden naar de paste-area

(zie 'copy-paste' hieronder).

line (icon)

----

Als aktief dan wordt een hele beeldrij ineens ingevuld (zie 'edit').

De beeldrij wordt beperkt tot de geselekteerde area.

(Opm: kan gekombineerd worden met 'column')

column (icon)

------

Als aktief dan wordt een hele beeldkolom ineens ingevuld (zie 'edit').

De beeldkolom wordt beperkt tot de geselekteerde area.

(Opm: kan gekombineerd worden met 'line')

grid (icon)

----

Bestaat uit een 'maze' (per punt) en een 'highlighted' grid. De spacing

van het highlighted grid kan ingesteld worden (zie 'gridspace...')

Met behulp van 'grid' kan het grid aan en uitgezet worden (bij het

uitzetten wordt het hele beeld opnieuw getekend).

<filename>

----------

Deze staat rechtsboven op het scherm. Na geselektie dan kan een nieuwe

filenaam ingegeven worden. De naam krijgt als default extensie '.DAT'.

Als geen extensie gewenst is, dan moet '.' worden toegevoegd aan de naam.

(Opm: de funkties 'load file...' en 'save file...' definieren ook de naam).

(Opm: het path kan gedefinieerd worden met de funktie 'filepath...').

De funkties 'load', 'save' en 'copy<->load' (de laatste alleen bij load)

maken gebruik van deze filenaam.

screens (icons)

-------

De 8 rechthoeken maken het mogelijk om snel een ander (of hetzelfde 'keep')

beeld te selekteren. Bedenk dat deze selektie er voor zorgt dat de

shadow-buffer (van huidige beeld) wordt bewaard. Het geselekteerde beeld

wordt op het scherm zichtbaar gemaakt en kan ge-edit worden.

copy<->load (toggle icon)

-----------

Dit (kleine rechthoek rechts) is een toggle tussen twee modes waarmee hele

(individuele) beelden gekopieerd kunnen worden:

copy : beelden worden gekopieerd uit de beelden-buffer (deze is zichtbaar

te maken met behulp van 'browse').

Kiezen van hetzelfde beeld levert (een soort) 'undo' op.

load : beelden worden gekopieerd uit de file die onder <filename> is

gedefinieerd. De file wordt bij iedere selektie opnieuw ingelezen.

Selekteer het gewenste beeld met behulp van de 8 keuze mogelijkheden.

<fontname>

----------

Deze staat rechts op het scherm. Als hij geselekteerd wordt dan kan een

nieuwe fontnaam ingegeven worden. De fontfile wordt onmiddellijk ingelezen.

(Opm: de funktie 'select font...' definieert ook de fontname).

(Opm: het path kan gedefinieerd worden met de funktie 'fontpath...').

De funkties 'tekst' en 'ascii...' maken gebruik van het font.

1* 2* 3* 4* (icons)

-----------

De factor waarmee letters worden opgeblazen. Gebruikt in 'tekst' en

'ascii...'.

copy-paste (icon)  ook via: [M-main] [INS]

----------

Dit is de icon met twee rechthoeken erin. Werking is als volgt:

1. Bij activeren wordt 'area' gekopieerd naar de paste-buffer.

2. Als aktief dan wordt de paste-buffer gekopieerd naar het beeld.

Het is mogelijk om de paste-area te verplaatsen met behulp van < ^ v >

Ook is het mogelijk om tussentijds een ander beeld of een andere file

te kiezen en te laden (zie 'load' en 'copy<->load').

Andere edit-funkties blijven mogelijk en hebben geen invloed op de

de paste-buffer. De paste kan gede-aktiveerd worden met behulp van de

funktie 'cancel paste'.

repeat (icon)

------

Dit is de icon met de tekst 'rep' erin.

Als repeat ge-aktiveerd is dan repeteren de funkties < ^ v > (de icons).

Anders fungeren ze als one-shot.

< ^ v > (icons)

-------

De functie hiervan is tweeledig:

1. scrollen (cyclisch) van het beeld binnen 'area' in aangegeven richting.

2. het verplaatsen van de paste-area (als copy-paste aktief is)

load (icon)

----

Leest file (zie '<filename>') met 8 beelden in beelden-buffer in en laat

geselekteerde beeld zien. Dit beeld kan ge-edit worden.

save (icon)

----

Bewaart de beelden-buffer op disk (zie '<filename>').

fill fill-50 fill-25 (icons)

--------------------

Vult 'area' met respektievelijk 100%, 50% en 25% in geselekteerde kleur.

------------------------------------------------------------

3.2. FUNKTIES ONDER MENU'S EN/OF FUNKTIE-TOETSEN TE BEDIENEN

------------------------------------------------------------

copy-paste (icon)  [M-main] [INS]

----------

zie boven

cancel paste       [M-main] [DEL]

------------

Deze funktie de-aktiveert de paste-area.

invert             [M-main]

------

Inverteert alle kleuren binnen area (zwart wordt wit, blauw wordt geel...).

colors...          [M-main]

---------

Hiermee is het mogelijk om kleuren op het scherm aan te passen aan je

eigen behoefte.

Wat betreft de kleuren in het beeld is er een default selektie. Na done

zullen de kleuren in het beeld (en kleur - icons) meteen aangepast worden.

Ook cancel werkt voor deze kleuren.

Voor andere kleuren (bijvoorbeeld: TextColor) werken deze default en

cancel niet. Dat betekent dat, als deze kleuren eenmaal gewijzigd zijn,

deze wijziging altijd van kracht blijft. Een ander punt is dat ze niet

meteen effekt hebben nadat done is geselekteerd.

functions...       [M-main]

------------

Roept een submenu op met een aantal funkties. Hieronder aangegeven met

[M-functions...]

ascii...           [M-functions...] [F1]

--------

Text met behulp van ASCII code in plaats van direkt van het toetsenbord.

De corresponderende letter vershijnt in het beeld op de plaats van de

muis-cursor (zie 'text' functie).

fontspace...       [M-functions...] [F2]

------------

Extra spacing (meer of minder) tussen letters. Default waarde = 0, wat

betekent dat de letters om de 8 punten verschijnen. Een negatieve

fontspace is mogelijk.

fontlengthshow...  [M-functions...] [F3]

-----------------

Toont de Font lengte (lees: hoogte) in punten. De breedte van de fonts

is vast (8 punten).

gridspace...       [M-functions...] [F4]

------------

Hiermee kan een nieuwe gridspace (highlighted) gedefinieerd worden. Een

gridspace van 0 veroorzaakt het onderdrukken van het highlighted grid.

filepathshow...    [M-functions...] [F5]

---------------

Laat huidige filepath zien.

filepath...        [M-functions...] [F6]

-----------

Hiermee kan het filepath gewijzigd worden.

fontpathshow...    [M-functions...] [F7]

---------------

Laat huidige fontpath zien.

fontpath...        [M-functions...] [F8]

-----------

Hiermee kan het fontpath gewijzigd worden.

changecolor...     [M-functions...] [F9]

--------------

Verandert (geselekteerde) kleur van alle punten binnen geselekteerde 'area'

in opgegeven kleur.

browse             [M-functions...] [F10]

------

Laat alle 8 schermen (zoals ze in beeld-buffer zijn) tegelijk zien. Voor

het huidige beeld kan het effect van een eventuele 'undo' bekeken worden.

resolution         [M-functions...] [Home]

----------

Deze funktie is in deze versie disabled !

updown             [M-functions...] [^ of v pijltjes toetsen]

------

Spiegelt beeld binnen area boven<->onder.

leftright          [M-functions...] [< of > pijltjes toetsen]

---------

Spiegelt beeld in area links<->rechts.

load file...       [M-main]

------------

Hiermee kan een file geladen worden uit de files die het systeem herkent.

(dit zijn files met extensie .DAT). De opgegeven naam verschijnt

rechtsboven op het scherm (zie '<filename>').

save file...       [M-main]

------------

Hiermee kan een file onder een opgegeven naam bewaard worden. De naam

krijgt als default extensie '.DAT'. Als geen xtensie gewenst is, dan

moet '.' worden toegevoegd aan de naam. De opgegeven naam verschijnt

rechtsboven op het scherm (zie '<filename>').

select font...     [M-main]

--------------

Hiermee kan een font gekozen worden uit de fonts die het systeem herkent.

(zie 'fontfiles' onderaan dit verhaal).

help...            [M-main]

-------

Rudimentaire help funktie. Vertelt alleen iets over muis-gebruik in menu's.

---------

3.3. EXIT

---------

exit (icon)        [M-main] [iedere niet bekende funktie toets]

----

Verlaat het programma na confirmatie.

--------------------------

4. INSTALLATIE en SETTINGS

--------------------------

Benodigde files zijn:

PATTERNG.EXE                de executable

EGAVGA.BGI                  Borlands Graphical Interface EGA/VGA driver

(van TURBO PASCAL versie 6.0)

PATTERNG.SET (optioneel)    file met een aantal settings (zie onder)

(als afwezig, dan worden de defaults genomen)

<datafiles>  (optioneel)    zie onder

<fontfiles>  (optioneel)    zie onder

De files kunnen gewoon gekopieerd worden.

PATTERNG.SET:

-------------

Een aantal instellingen zijn van buiten te beinvloeden :

De file PATTERNG.SET moet op de current directory staan en deze file bevat de

volgende settings (tussen haakjes de defaults als file niet aanwezig is) :

1: BgiDirectory   = waar EGAVGA.DRV (Borlands BGI driver voor EGA/VGA) staat

(C:\TP\BGI)

2: FontPath       = path waar Font files staan (dezelfde als van VFONT)

(C:\FONT)

3: FontName       = naam van initieel te laden font

(8x8)

4: FilePath       = path waar Data files staan (default current directory)

()

5: FileName       = van file die gebruikt wordt bij de LOAD + SAVE kommando's

(PATTERNS.DAT)

6: BackColor ( 7) = de kleur voor lege stukken scherm

7: MenuColor ( 6) = achtergrond kleur functies + inaktieve kleur bij opties

8: TextColor (11) = tekst kleur + aktieve kleur bij opties

9: HighColor (12) = active kleur van opties/teksten in menus

10: AreaColor (11) = kleur waarin edit area aangegeven wordt

11: CopaColor (12) = kleur waarin copy area aangegeven wordt

12: MazeColor ( 8) = kleur tussen de elementen  (grid_mode)

13: GridColor ( 6) = kleur van intensieve, gespatieerde grid (grid_mode)

14: GridSpace ( 8) = spatiering tussen intensieve grid in regels/kolommen

15: line_mode ( 0) = 'line' aktief bij opstarten (0=geen line; 1=line)

16: colm_mode ( 0) = 'column' aktief bij opstarten (0=geen column; 1=column)

17: grid_mode ( 1) = aanwezigheid van grid bij opstarten (0=geen grid; 1=grid)

De file PATTERNG.SET kan met een ASCII editor (bijvoorbeeld PE) gewijzigd

worden. Denk er wel om dat per regel (in de juiste volgorde) een setting

staat! Lege regels worden alleen geaccepteerd voor settings 1..5 (anders

worden ze overgeslagen!)

<datafiles>:

------------

Datafiles zijn precies 32768 bytes groot. Default extensie is '.DAT'.

<fontfiles>:

------------

Alle fonts van VFONT (HITEC ASSOCIATES LTD.) zijn te gebruiken.

(Het programma is getest met VFONT V1.12)

Eigen fonts kunnen ook gebruikt. De fonts hebben een vaste breedte van

8 pixels. Ieder byte in de font-file stelt een regel van een karakter voor.

Het aantal regels dat ieder karakter heeft mag varieren. Wel moeten er exact

256 karakters volledig ingevuld zijn.

Opmerking:

In feite wordt iedere file <= 4Kbytes als fontfile geaccepteerd.

De funktie 'select fontfile...' kijkt niet naar files

- die > 4 Kbytes zijn

- met extensie: .COM .EXE .SYS .BAT .SET .DAT .BGI .PAS